ANEXO I

Termo de Referência

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 02/2021 - EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

LICITAÇÃO Nº. 02/2021

Tipo: Menor preço por item

- - OBJETO

  - - NOTEBOOK, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS.

- DA JUSTIFICATIVA E RESULTADOS ESPERADOS:

  - Após solicitação de compra de notebooks por alguns vereadores, foi realizado levantamento pela comissão de patrimônio que apontou a necessidade de cada gabinete dos vereadores, as descrições técnicas dos equipamentos foi apresentada pelo técnico de informática, os servidores serão utilizados exclusivamente para serviços da Câmara Municipal. Também foi solicitado a compra de roteadores para melhoria da rede do prédio Principal da Legislativo e um leitor de código de barras para pagamento de contas e boletos bancários via internet bank, facilitando os serviços de tesouraria da Câmara Municipal que em época de pandemia evita a saída de servidores se deslocando a bancos, reduzindo o contato físico e risco de contaminação do COVID-19, inclusive aperfeiçoando e melhorando sistema de pagamento, que deve ser de forma centralizada e de preferência pela internet.

- DA ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVO DO MATERIAL/EQUIPAMENTOS:

Item 1) ROTEADOR WIRELESS DE LONGO ALCANCE.

- Hardware: 2 (duas), antenas 5 (cinco):portas: 4 (quatro) portas LAN e 01 (uma) porta WAN, tipo de conexão sem fio, velocidade wireless mínimo 300 Mbps, frequência mínima de 2,4GHz, tipo de frequência Banca Única, Padrão wireless IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, com firewall integrado, protocolos de segurança SPI, WEP, WPA, WPA2.

- Quantidade: 05 (cinco) peças em embalagens individuais.

Item 2) COMPUTADOR NOTEBOOK

- Processador: Mínimo de 1 (um) processador da 7ª geração com no mínimo 4 núcleos (quatro) e 4 threads, com freqüência de operação interna mínima de 2,4 GHz até 3,2 GHZ. Memória cachê de no mínimo de 6 MB. Arquitetura x86 de 32-bit/64bit.

- Ao ligar o equipamento deverá aparecer no monitor de vídeo o logotipo ou nome do fabricante do microcomputador;

- Memória RAM: Minimo 8GB de memória instalada, tipo DDR4, velocidade de barramento mínimo de 2133MHz;

- O notebook deve ser expansível até 16 GB no mínimo; deve ter suporte a tecnologia “Dual Channel” e conter teclado alfanumérico em Português-Brasil padrão ABNT2.

- Slots PCI e Portas de Comunicação: Deve no mínimo 03 (três) portas USB, com pelo menos 02 compatíveis com a versão 3.0, sem uso de adaptadores; 01 (uma) porta para monitor de vídeo padrão DB15 VGA port; 01 (uma) porta da interface de rede padrão RJ-45; 01 (um) kit de áudio composto por 01 (uma) saída de áudio e 01 (uma) entrada para microfone ou 01 (uma) interface combo, destinada à entrada de microfones ou saída para fone de ouvido; Possuir 01 (uma) porta HDMI integrada ao gabinete

- Controladora de disco rígido: 01 (uma) controladora de disco rígido com no mínimo 01 (um) canal integrada à placa-mãe; padrão SATA III ou superior.

- Unidade de Disco - HD: deverá ser fornecido 01 (um) disco rígido interno ao gabinete, padrão SATA ,ou superior; capacidade de armazenamento de no mínimo 500 (Quinhentos) GBytes com velocidade de rotação mínima de 5400 rpm; possuir tecnologia SMART para detecção de pré-falhas do disco rígido.

- Interface de vídeo: 01 (uma) controladora gráfica integrada à placa mãe. Tamanho de memória de vídeo de no mínimo 1 (um) GBytes, podendo ser compartilhada com a memória principal;

- Tela de Vídeo: tela de vídeo integrada ao notebook, widescreen; Tamanho da tela de no mínimo 15,6 polegadas; Tecnologia HD;

- Interface de som: 01 (um) kit de áudio composto por 01 (uma) controladora de som, 01 (um) alto-falante. A controladora deverá ser on-board, contendo 01 (uma) saída amplificada para canais estéreos e 01 (uma) entrada para microfone ou 01 (uma) interface combo, destinada à entrada de microfones ou saída para fone de ouvido. Os alto-falantes deverão ser integrados ao gabinete do notebook.

- Placa Wireless: 01 (uma) interface Wireless com compatibilidade funcional e operacional com os padrões IEEE 802.11ac, IEEE 802.11 b, IEEE 802.11 g e IEEE 802.11 n.

- Placa de rede: Interface de rede padrão Gigabit Ethernet; deverá operar automaticamente nas velocidades de comunicação de 10 Mbps ou 100 Mbps ou 1000 Mbps, bem como no modo full-duplex; Compatibilidade funcional e operacional com os padrões IEEE 802.3 para 10baseT (Ethernet), IEEE 802.3u para 100baseTX (Fast Ethernet); Deverá possuir recursos Wake on LAN (WOL).

- Webcam: De alta definição, integrada ao notebook, não serão aceitas opções externas.

- Carregador de bateria: Deverá ser fornecido 01 (um) carregador de bateria por notebook. O carregador de bateria deverá ser do tipo adaptador AC/DC e carregador de baterias. O carregador deverá operar com tensão de entrada na faixa de 100-240 VAC com seleção automática. Deverá ser fornecido cabo de alimentação elétrica.

- Bateria principal: Deverá ser fornecida no mínimo 01 (uma) bateria por notebook. A bateria deverá ser do tipo Lithium-Ion de no mínimo 04 (quatro) células. Deverá ser capaz de manter o equipamento em funcionamento por no mínimo 3 (três) horas. Caso a bateria que venha com o notebook não consiga ser capaz de se manter por 3 (três) horas deverá ser fornecida bateria que atenda a esta solicitação. Tempo de recarga de no máximo 4 horas com o notebook em uso.

- Softwares e Manuais: Licenças de uso de software individual por notebook, compreendendo conjunto de manuais e CD-ROM. Sistema Operacional mínimo - Windows 10 Professional 64 bits, com licença de uso em português e Pacote Office com licença perpétua, com respectivo conjunto de mídias para reinstalação de sistema operacional e drivers; Manuais de utilização (para o Usuário) do notebook e software de configuração, de todas as placas controladoras e outros dispositivos acessórios (motherboard, controladoras de vídeo, Ethernet, som, acionadores de disco rígido, e etc).

- Qualidade/Segurança: Deverá ser apresentado na proposta, comprovação de conformidade dos notebooks com as normas:

- Quantidade: 07 (sete) peças em embalagens individuais;

Item 3)LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS TIPO FENDA

- Leitura auto discriminante de código de barras (Febraban) intercalado 2 de 5 e código 39.

- Compatibilidade: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server, Windows 98, Windows ME, Linux e Mac OSx

- Velocidade de passagem: de 15cm/s a 150cm/s

- Indicador visual: leitura correta e leitura incorreta

- Indicador audível: beep de erro

- Fixação: pés de silicone antiderrapantes

- Interface: USB

- Alimentação: 5V CC  por fonte de alimentação ou pela porta USB do computador;

- Garantia: mínimo de 12 meses.

- Quantidade:  01 (um) peça em embalagens individuais.

- DA ENTREGA:

  - O fornecimento dos produtos deverá ser realizado de forma única.

  - A empresa deverá entregar NOTEBOOK, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS, na Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 752, 2º andar, Centro, Embu-Guaçu, SP.

Câmara Municipal de Embu-Guaçu, 09 de abril de 2021.

Antônio Filho Botelho

Presidente